Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 10 октября 2024 года № 81
О внесении изменений в некоторые приказы Министерства здравоохранения Республики Казахстан

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить перечень некоторых приказов Министерства здравоохранения Республики Казахстан, в которые вносятся изменения согласно приложению к настоящему приказу.

2. Комитету санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства здравоохранения Республики Казахстан;

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент Министерства здравоохранения Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра здравоохранения Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

| Министр здравоохранения Республики Казахстан | А. Альназарова |
| --- | --- |

«СОГЛАСОВАНО»

Министерство национальной

экономики Республики Казахстан

«СОГЛАСОВАНО»

Министерство промышленности

и строительства

Республики Казахстан

«СОГЛАСОВАНО»

Министерство просвещения

Республики Казахстан

Приложение к приказу

Министра здравоохранения

Республики Казахстан

от 10 октября 2024 года № 81

Перечень некоторых приказов Министерства здравоохранения Республики Казахстан, в которые вносятся изменения

1. Внести в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 9 июля 2021 года № ҚР ДСМ-59 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 23469) следующие изменения:

в Санитарных правилах «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка», утвержденных указанным приказом:

пункт 14 изложить в следующей редакции:

«14. При проектировании в состав возрастных групповых помещений ДО входят раздевальная, игровая, спальня, буфетная-раздаточная, туалетная.

Состав возрастных групповых помещений ДО и их площади соответствуют приложению 2 к настоящим Санитарным правилам, за исключением объектов, запроектированных и введенных в действие по ранее действовавшим правовым и нормативно-техническим документам»;

пункт 15 изложить в следующей редакции:

«15. По заданию на проектирование в ДО допускается совмещение групповой (игровой) со спальными помещениями с учетом наличия дополнительной площади для размещения раздвижных кроватей в соответствии с требованиями государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

В ДО с неполным пребыванием детей и дошкольных мини-центрах допускается устройство общей раздевальной.»;

подпункт 6) пункта 139 изложить в следующей редакции:

«6) одна туалетная в ДО с расчетным количеством не более 30 детей площадью не менее 8м2;»

приложение 2 к санитарным правилам изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему перечню.

2. Внести в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 июня 2022 года № ҚР ДСМ-52 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к административным и жилым зданиям» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 28525) следующие изменения:

в Санитарных правилах «Санитарно-эпидемиологические требования к административным и жилым зданиям», утвержденных указанным приказом:

подпункт 3) пункта 5 изложить в следующей редакции:

«3) 3-х часовая продолжительность непрерывной инсоляции обеспечивается в игральных и групповых дошкольных организаций, спальных помещениях школ-интернатов, на территориях детских игровых площадок и игровых устройств спортивных площадок жилых зданий, групповых площадок дошкольных организаций, спортивной зоны, зоны отдыха общеобразовательных школ и школ-интернатов.

Допускается 2,5 часовая непрерывная инсоляция на 50% площади участка спортивной зоны, зоны отдыха общеобразовательных школ и школ-интернатов;»;

подпункт 6) пункта 5 изложить в следующей редакции:

«6) Продолжительность инсоляции в учебных помещениях дошкольных, общеобразовательных организаций и школ-интернатов непрерывная, составляет:

2,0 часа и более в северной зоне (севернее 48° северной широты);

1,5 часа и более в южной зоне (южнее 48° северной широты).

Указанная инсоляция в общеобразовательных организациях принимается для 60 процентов учебных помещений средних и старших классов.».

3. Внести в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 26 июля 2022 года № ҚР ДСМ-67 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам коммунального назначения» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 28925) следующие изменения:

в Санитарных правилах «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам коммунального назначения», утвержденных указанным приказом:

преамбулу изложить в следующей редакции:

«В соответствии с подпунктом 113) пункта 15 Положения о Министерстве здравоохранения Республики Казахстан, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 февраля 2017 года № 71 ПРИКАЗЫВАЮ:»;

приложение 1 к санитарным правилам изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему перечню.

Приложение 1 к перечню

Министра здравоохранения

Республики Казахстан

от 10 октября 2024 года № 81

Приложение 2 к Санитарным правилам

«Санитарно-эпидемиологические

требования к дошкольным

организациям и домам ребенка»

Возрастные групповые помещения дошкольных организаций и их площади

Таблица

| раздевальная | из расчета не менее 0,7 м2 на 1 ребенка |
| --- | --- |
| игровая | из расчета для групп ясельного и дошкольного возраста не менее 2,0 м2 на 1 ребенка |
| буфетная-раздаточная | не менее 3,8 м2 |
| спальня | из расчета для групп ясельного и дошкольного возраста не менее 1,8 м2 на 1 ребенка |
| туалетная для типовых ДО: |  |
| для групп дошкольного возраста | не менее 16 м2 |
| ясельного возраста | не менее 12 м2 |
| туалетная для ДО, размещенная в приспособленных зданиях, в том числе для ДО вместимостью до трех групп | не менее 8 м2 |

Примечание:

М2- квадратный метр.

Приложение 2 к перечню

Министра здравоохранения

Республики Казахстан

от 10 октября 2024 года № 81

Приложение 1 к Санитарным правилам

«Санитарно-эпидемиологические

требования к отдельным объектам

коммунального назначения»

Параметры микроклимата основных помещений закрытых плавательных бассейнов и температуре воды

| № | Помещения | Температура воды, ºС | Температура воздуха, ºС | Относительная влажность, % | Параметры воздухообмена в 1 час |  | Скорость движения воздуха м/сек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | приток | вытяжка |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Чаша бассейна для взрослых | 24-26 | - | - | - | - | - |
| 2 | Чаша бассейна для детей | 30-32 | - | - | - | - | - |
| 3 | Залы бассейнов | - | на 1-2 выше температуры воды | не более 60 % | не менее 80 м³/час на 1 занимающегося и не менее 20 м³/час на 1 зрителя |  | не более 0,5- |
| 4 | Залы подготовки занятий | - | 18 | - | не менее 80 м³/час на 1 занимающегося |  | не более 0,2- |
|  | Кратность воздухообмена в 1 час |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Раздевальни | - | 25 | - | По балансу с учетом душевых | 2 (из душевых) | - |
| 6 | Душевые | - | 25 | - | 5 | 10 | - |
| 7 | Массажные | - | 22 | - | 4 | 5 | - |
| 8 | Камера сауны | - | не более 120 | - | - | 5 (периодического действия при отсутствии людей) | - |
| 9 | Лаборатория для анализов воды | - | 18 | - | 2 | 3 | - |

Примечание: температура воды в открытых бассейнах поддерживается летом на уровне плюс 27 ℃, зимой плюс 28 ℃, для обучающихся плавать плюс 29 ℃.

Расшифровка аббревиатур:

℃ - градус Цельсия;

% - процент;

м/сек - метр в секунд;

м3/час - кубический метр в час.